采购招标项目参数要求

| 项目名称 |  | 人工智能与社会应用国际联合实验室服务器 | 采购编号 | CGHW20250528-745 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 供货时间 |  | 合同签订后15天内 | 供货地点 | 学校核心机房 |  |
| 售后服务要求 |  | 验收合格之日起，（5）年 |  |  |  |
| 安装调试要求 |  | 安装到指定供货地点，并对使用人员进行培训。 |  |  |  |
| 验收、付款方式 |  | 设备安装调试完成后20个工作日内，由验收小组进行专项验收。验收合格后一次性支付至合同总金额的95%，剩余5%作为质量保证金。 |  |  |  |
| 项目概述： 人工智能与社会应用国际联合实验室购置一套服务器集群，优先选购国内外一线品牌。 |  |  |  |  |  |
| 重要技术指标（必填） |  |  |  |  |  |
| 序号 | 指标名称 | 参数明细 |  |  | 数量 |
| 1 | 存储+算力节点 | - CPU:主板支持2颗Intel® Xeon®四、五代及以上规格处理器； 实配2颗Intel® Xeon® 五代及以上规格处理器，单颗处理器核心数量大≥32核，线程数≥64线程，基础频率≥2.10GHz，最高睿频≥4.00 GHz，缓存≥160MB，性能或相当于Intel® Xeon® Gold 6530。 2、内存：板载内存插槽数量≥32个，支持DDR5 480OMHz RDIMM及以上规格； 实配内存数量≥16条，DDR5、RDIMM及以上规格，单条容量≥64GB，单条频率≥480OMHz。 3、硬盘：服务器支持2.5寸热插拔硬盘数量≥12个，其中支持U.2及以上规格槽位数量≥4个，支持NVME PCIe4.0及以上规格的M.2插槽数量≥2个； 实配企业级SATA 2.5寸SSD 480G及以上规格硬盘数量≥3个， 企业级SATA 2.5寸SSD 3.84TB及以上规格硬盘数量≥5个， 企业级PCIe 4.0 NVMe SSD 1.92TB及以上规格硬盘数量≥2个， 企业级SATA HDD 20TB及以上规格硬盘数量≥4个。 - GPU：整机支持全高全长双宽PCIe 4.0及以上规格GPU数量≥8块； - 实配GPU数量≥6块，单GPU显存容量≥48GB,显存为GDDR6及以上规格,接口为PCIe 4.0 x16及以上规格，CUDA Cores≥11000个，性能或相当于NVIDIA® Tesla® L20 48G。 - 5、阵列卡：阵列卡数量≥1块，PCIe 4.0及以上规格，支持NVMe\SAS\SATA，支持RAID 0\1\5\10等，缓存≥4GB。 6、电源：电源数量≥4个，单个电源功率≥2000W，支持支持2+2\3+1\1+1冗余模式。 7、网络：千兆网口数量≥2个，25Gbe光口数量≥2个（含对应数量光模块）。 8、其他：4U机架式服务器，含上机导轨，有智能平台管理接口（IPMI、iDRAC、iBMC等）且有永久完整许可。 |  |  | 1 |
| 2 | 算力管控平台 | - 1、CPU:主板支持2颗Intel® Xeon®一、二代及以上规格处理器； 实配2颗Intel® Xeon® 二代及以上规格处理器，单颗处理器核心数量≥16核，线程数≥32线程，基础频率≥2.10GHz，最高睿频≥3.20 GHz，缓存≥22MB，性能优于或等于Intel® Xeon® Silver 4216。 2、内存：板载内存插槽数量≥16个，支持DDR4 3200MHz RDIMM及以上规格； 实配内存数量≥8条，DDR4、RDIMM及以上规格，单条容量≥32GB(或整机内存总容量≥256GB)，单条频率≥DDR4 320OMHz。 - 4、硬盘：服务器支持2.5寸热插拔硬盘数量≥8个。 - 实配系统盘数量≥2个480GB SATA及以上规格 企业级SSD， - 数据盘数量≥2个3.84TB SATA及以上规格 企业级SSD。 4、阵列卡：阵列卡数量≥1，支持RAID 0\1\5\10等,缓存≥2GB。 5、电源：数量≥2个，单个电源功率≥500W,支持1+1冗余。 6、网络：千兆网口数量≥2个，25G光口数量≥2个（含对应数量光模块）。 7、其他：2U机架式服务器，有智能平台管理接口（IPMI、iDRAC、iBMC等）且有永久完整许可。 8、管理软件： - 具有物理机、虚拟主机（简称主机）管理功能：系统需支持物理算力资源的全生命周期管理 - 支持手动录入或网段批量扫描添加主机； - 允许编辑配置、状态及移除主机（保留历史数据）； - 列表展示主机名、IP、标签、状态、到期时间等字段，并支持多维度排序筛选；实时监测在线/离线状态，动态更新展示； - 支持通过Web界面远程直接进行关开机操作，支持通过Web界面设置定时任务的方式自动进行远程开关机。 - 支持周期性与非周期性两种任务设置方式，周期性设置支持以天、周、月为周期进行设置，非周期性支持只执行一次开关机操作。 - 管理主机的数量、使用时间不受限制。 - 具有资源管理功能 - 能实现对硬件资源（包括不限于GPU、NPU、CPU、内存、磁盘等）的灵活分配和管理。 - 管理员创建新的用户账号，并按时间段、授权权限给用户分配相应的资源（同一资源在同一天内可按不同时间段分配给不同用户使用），在分配后，用户只能在所分配时间段内访问所授权的资源； - 管理员对用户授权访问的资源以及访问的时间段进行更改； - 管理员对分配的资源进行回收，同时可显示所有用户的用户名，每个用户被授权允许访问的主机数、资源数、回收后保留用户和恢复数据； - 资源到期前，具备定时提醒用户的功能； - 资源到期后，管理员有权限将用户强制下线并回收资源。回收后保留用户数据，用户在下个授权有效时间段内可以以相同账号登录并恢复其数据； - 对云盘等分布式存储资源的管理，支持用户挂载、卸载； - 支持物理主机、容器、云主机等资源分配方式，实现快速搭建环境、用户开发环境隔离等特性； - 通过平台以Web的方式直接登录被授权的物理主机、容器以及云主机并进行操作；也可直接通过SSH的方式登录被授权的物理主机进行访问操作。 - 资源管理的数量、使用时间不受限制。 - 具有资源监控功能 - 可查看所有设备整体概况：算力节点数量、算力卡数量、总算力、实时功耗、各台机器基本信息概览； - 查看设备详情监控：GPU信息、CPU信息、内存使用率； - 查看算力卡详情监控：算力卡数量、算力卡型号、驱动版本、单卡算力、当前性能等级、实时功耗、实时使用率、实时温度、显存大小、实时显存使用率、显卡带宽、算力卡核心频率等。 - 支持算力卡设备进行统一监控和预警。 - 内置集成算力卡使用时长统计功能。 - 资源监控的数量、使用时间不受限制。 - 具有告警管理功能 - 基于规则配置，触发告警事件，可利用算力设备基本硬件、软件运行状况实时信息作为告警条件，产生告警事件，告警规则支持实时启用； - 通过平台直接连接设备终端进行远程故障诊断。 - 告警管理的数量、使用时间不受限制。 - 具有系统管理功能 - 管理员可创建、编辑和删除不同的用户角色，并为每个角色分配相应的权限，以控制访问级别和操作范围。 - 系统每周自动向管理员发送一次周报，简要汇报上一周计算资源使用情况。 - 支持对用户资源的快照，以及资源快照的备份、恢复、删除等管管理。 - 管理用户角色的数量、使用时间不受限制。 - 支持纳管的算力品牌类型至少包括：英伟达、华为昇腾、百度昆仑芯等，且不限制数量。 - 管理软件应具备自主知识产权，投标人提供所投产品的计算机软件著作权登记证书复印件。 - 8.投标人需提供上述功能的系统演示视频，文件格式为通用格式，并以U盘的形式单独提供 |  |  | 1 |
| 3 | 计算节点 | - 1、CPU:主板支持2颗Intel® Xeon®四、五代及以上规格处理器； 实配2颗Intel® Xeon® 四代及以上规格处理器，单颗处理器核心数量大≥12核，线程数≥24线程，基础频率≥2.00GHz，最高睿频≥3.90 GHz，缓存≥30MB，支持DDR5内存，性能或相当于Intel® Xeon® Silver 4410Y。 2、内存：板载内存插槽数量≥16个，支持DDR5 480OMHz RDIMM及以上规格； 实配内存数量≥4条，DDR5、RDIMM及以上规格，单条容量≥64GB，单条频率≥480OMHz。 - 3、硬盘：服务器支持2.5寸热插拔硬盘数量≥6个，其中支持U.2及以上规格槽位数量≥4个，支持NVMe PCIe4.0及以上规格的M.2插槽数量≥2个； - 实配企业级SATA 2.5寸SSD 480G及以上规格硬盘数量≥2个， - 企业级PCIE4.0 U.2 3.84TB及以上规格硬盘数量≥2个。 - 4、GPU：整机支持全高全长双宽PCIe 4.0及以上规格GPU数量≥4个； - 实配GPU数量≥1块，单GPU显存容量≥48GB,显存为GDDR6x及以上规格,接口为PCIe 4.0 x16及以上规格，CUDA Cores≥16000个，性能或相当于NVIDIA® GeForce RTX™ RTX4090 48G版本。 - 5、阵列卡：阵列卡数量≥1块，PCIe 4.0及以上规格，支持NVMe\SAS\SATA，支持RAID 0\1\5\10等，缓存≥4GB。 6、电源：电源数量≥2个，单个电源功率≥2400W，支持1+1冗余模式。 7、网络：千兆网口数量≥2个，25Gbe光口数量≥2（含对应数量光模块）。 8、其他：含上机导轨，有智能平台管理接口（IPMI、iDRAC、iBMC等）且有永久完整许可。 |  |  | 3 |
| 4 | 网络交换机 | 三层以太网交换机, 接口：10/25GE SFP28接口数量≥48个，40/100GE QSFP28接口数量≥8个，RJ45管理口≥1个，AC电源数量≥2 |  |  | 1 |
| 5 | 管理交换机 | 三层以太网交换机, 接口：10/100/1000BASE-T端口≥48个,1G/10GBase-X SFP+端口≥4个。 |  |  | 1 |
| 6 | 光模块 | 25GbE SFP28光模块，25GbE需兼容网络交换机和上述服务器（存储+算力节点、算力管控平台、计算节点） |  |  | 20 |
| 7 | 网线 | 六类网线5米 |  |  | 5 |
| 一般技术指标（选填，不作为评标依据） |  |  |  |  |  |
| 序号 | 指标名称 | 参数明细 |  |  | 数量 |
| 1 | 算力管控平台 | 管理软件： - 具有应用管理功能： - 支持软件应用的增删改查及配置设置；支持设置当前应用的每个组件，添加应用的版本、组件的版本，设置YML文件；支持应用部署脚本的管理、脚本版本的设置，环境变量的新增、修改、删除、导入；支持基于文件组的方式添加应用的配置文件；支持文件组的新增、修改、导入，允许文件组上传、在线编辑多个文件；允许应用快照的管理，通过快照绑定部署脚本、组件版本、文件组、环境变量再利用快照部署智算软件；能够利用快照对主机进行部署、通过配置部署策略进行部署； - 支持远程纳管算力：在两地网络已构建隧道并处于同一局域网内的情况下，可根据在同一个局域网内的IP地址，通过寻址的方式，对算力资源进行识别并纳管。 - 具有AI模型管理模块 - 支持在线部署和API接入模式实现模型快速纳管，支持模型的试用和订阅； - 支持插件的管理，支持插件接入，可以通过智能体加载使用； - 知识库的管理，支持EXCEL、TXT、WORD等各种形式的知识库的一键挂载，并通过向量模型实现知识库匹配检索； - 具有在DeepSeek等大模型的基础上创建和管理智能体的功能，能根据业务需要自行建立智能体应用。 - 投标人需提供上述功能的系统演示视频，文件格式为通用格式，并以U盘的形式单独提供 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 申报人 |  |  |  |  |  |
| 授权代表（评标） |  |  |  |  |  |
| 单位负责人 |  |  |  |  |  |

注：1、参数不可与已获批采购预算有冲突，如有冲突以已批准采购文件为准

- 2、不得含有排他性技术指标

- 3、条目可根据具体情况增减

- 4、本页不够可另起一页。

珠海科技学院设备类采购合同

| 甲方： | 珠海科技学院 | 合同编号： |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 乙方： |  | 签订日期： | 年 月 日 |
|  |  | 签订地点： | 珠海科技学院 |

根据《中华人民共和国民法典》等有关法律,甲乙双方本着平等互利,诚实守信的原则,经友好协商,达成一致,签订本合同。

- 合同产品                           单位：元

| 序号 | 名称 | 规格型号 | 生产商 | 单位 | 数量 | 单价 | 总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 总计人民币金额（大写）：（含税） |  |  |  |  | ￥ |  |  |

注：配置清单、技术参数详见附件（如无附件本行删除）。

二、知识产权

乙方应保证甲方在接受、使用本合同产品和服务或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权和商标权等知识产权的起诉。一旦出现侵权，由乙方负全部责任。

三、交货时间、地点及交货方式

乙方在____年__月__日前将产品送达甲方指定地点：珠海科技学院____________（具体地点），进行安装、调试及操作人员培训，并交付使用。

四、包装及运费

使用说明书、技术资料、随配附件和工具等应与产品一并包装交付，包装、运输、安装、调试及培训等费用全部由乙方承担，在途毁损灭失的风险由乙方承担。

五、质保期

自甲方验收合格之日起，质保____年。

六、验收方式

产品安装调试完成后,20个工作日内，以招标文件及合同为标准进行验收。

七、付款方式

设备到货并安装、调试完成,经甲方验收合格后，乙方出具正规全额发票给甲方，甲方支付合同总金额的95%，即 ________元。剩余合同总金额的5%，即 ________元，作为质量保证金，自甲方验收合格之日起使用满一年，无任何质量问题，乙方提出书面申请，甲方向乙方无息支付。

八、质量保证及售后服务

1. 乙方所提供产品，必须符合国家有关规定和环保标准。

2. 乙方应按照招标文件规定的产品性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。

3. 乙方提供的产品在质保期内因产品本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费维修或更换。

4. 质保期内该产品若出现质量问题，乙方提供免费上门服务，要求在接到通知后__2__小时内响应，__24__小时到现场。质保期满后，如需乙方到现场维修，乙方仅收取成本费。

九、违约责任：

1. 甲乙双方必须严格履行合同。乙方如不能按合同履约，甲方有权终止合同，由此造成的损失由乙方承担。

2. 乙方因故需要延迟交货的，应提前向甲方提交书面说明，并取得甲方同意，若未征得甲方同意，每延迟一天，则应按照合同总金额的千分之一向甲方支付违约金。

3. 因不可抗力或国家法律、法规或其他相关文件变更造成违约的，违约方不承担责任。

十、其他事项及未尽事宜

合同内容变更或补充，双方签署补充协议，补充协议与本合同具有相同法律效力；合同执行中发生争议，双方协商解决，协商不成，依法向合同履行地人民法院提起诉讼。

十一、合同生效

本合同甲乙双方签字盖章后生效。合同一式六份，甲方五份，乙方一份。

| 甲方：珠海科技学院（盖章） | 乙方：***************（盖章） |
| --- | --- |
| 签约代表签字： | 签约代表签字： |
| 地址：珠海市金湾区三灶镇草堂 | 地址：*************** |
| 电话： | 电话： |
| 邮编：519000 | 邮编： 开户行： 账号： |

附件

配置清单及技术参数：

| 序号 | 名称 | 技术参数 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |